- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  河北蓝杉新材料有限公司

新建年产120万平方米塑料板项目

建设单位（盖章）：河北蓝杉新材料有限公司

编制日期：         2024年1月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 河北蓝杉新材料有限公司新建年产120万平方米塑料板项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2312-130130-89-01-649453 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 张*柱 | 联系方式 |  | 1313118xxxx |  |
| 建设地点 | 石家庄市无极县北苏镇寺下村X006乡道与果王线交口 西行200米路南 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | 东经（114度48分32.470秒，北纬38度12分45.025秒） |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2922 塑料板、管、型材制造 |  | 建设项目 行业类别 |  | 二十六、橡胶和塑料制品业 29，53塑料制品业 292，其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 |  | 建设项目 申报情形 |  | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无极县行政审批局 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  | 无行审备字〔2023〕94号 |
| 总投资（万元） | 150 |  | 环保投资（万元） |  | 30 |
| 环保投资占比（%） | 20 |  | 施工工期 |  | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： |  | 用地（用海） 面积（m2） |  | 租用现有厂区 4000m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |  |

| 其他符合性分析 | 1、选址可行性分析 本项目建设地点位于石家庄市无极县北苏镇寺下村X006乡道与果王线交口西行200米路南，项目厂区中心地理位置坐标为东经114°48′32.470″、北纬38°12′45.025″，项目东、西、南侧均为农田，北侧为乡间小路，隔路为农田，距离本项目最近敏感点为东侧90m处的寺下村居民住户。项目已取得北苏镇人民政府出具的选址意见，项目建设符合当地的土地利用总体规划和产业布局，见附件。项目附近无水源地、自然保护区、文物、景观及其他环境敏感点。因此，该项目选址合理。 2、产业政策符合性分析 本项目对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，为允许类项目，不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中的禁止准入类项目，项目于2023年12月28日已在无极县行政审批局备案，备案编号：无行审备字〔2023〕94号，因此，项目建设符合国家、地方产业相关的政策。 3、与“三线一单”符合性分析 表1-1 “三线一单”符合性分析 内容; 内容要求; 项目现状; 结论. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊生态功能必须实行强制性严格保护的区域，相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施，除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目位于于无极县北苏镇寺下村X006乡道与果王线交口西行200米路南。 项目所在区域内无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等法律、法规规定的环境敏感区，符合当地土地利用总体规划，项目选址不涉及铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目，不在生态保护红线范围内，满足生态红线要求。; 符合. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 本项目废水不外排，废气、固废、噪声等污染物拟采取严格的治理和处置措施可达标排放，不会对环境产生明显影响，因此，本项目的建设符合环境质量底线标准。; 符合. 资源利用上限; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内容的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 项目租赁现有闲置厂房建设，用水由当地供水管网提供，用电由当地供水管网提供。项目不新增用地，用水、用电量较少，均未超出区域资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求; 本项目不属于《产业结构调整目录（2024年本）》鼓励类、限制类及淘汰类建设项目；不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中的禁止类项目，且该项目已在无极县行政审批局备案。因此，项目不在负面清单内。; 符合. 综上所述，本项目建设符合“三线一单”要求。 4、相关生态环境保护法规政策符合性分析 表1-2 本项目与相关环保政策符合性分析 文件名称; 与项目有关的条例、条文; 本项目; 符合性. 《京津冀及周边地区、汾渭平原2023—2024年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》; 高质量推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造工程。扎实推进VOCs综合治理工程。稳妥有序推进散煤治理。深入推进锅炉、炉窑综合整治：推动落后燃煤锅炉、炉窑淘汰更新。深入推进锅炉、炉窑综合治理。加强无组织排放管控；持续开展移动源综合治理：加快推进运输结构调整。推进老旧高排放车辆淘汰更新。加大移动源排放达标监管力度。加强车用油品综合执法。; 本项目为塑料制造行业，本项目产生的有机废气经收集后经“活性炭吸附脱附催化燃烧装置”处理后可达标排放。不涉及锅炉，车间密闭减少无组织排放。; 符合. 《河北省大气污染防治条例》; 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放; 本项目产生的有机废气经收集后经“活性炭吸附脱附催化燃烧装置”处理后达标排放。; 符合. 《河北省水污染防治工作方案》; 严格控制高污染、高耗水行业新增产能; 本项目不属于高污染、高耗水行业; 符合. 5、绩效分级指标分析 对照《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）塑料制品行业绩效分级指标，本项目塑料制品行业情况如下： 表1-3 本项目与绩效分级指标对标情况（塑料制品） 差异化指标; B级企业; 本项目; 结论. 原料、能源类型; 1.原料非再生料使用比例≥80% 2.能源使用电、天然气、液化石油气等能源; 1、本项目塑料制品原料均为原包料，非再生料； 2、能源主要为电能。; 符合. 污染治理技术; 1.投料、挤塑、挤出成型、滚塑、吹塑、压延、挤出、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等产生的VOCs环节有效收集，废气排至VOCs废气收集处理系统；距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒；生产工艺产生的VOCs采用燃烧方式或喷淋、吸附、生物法等二级及以上组合工艺处理，采用活性炭吸附的，按照生态环境部《挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求》中碘值的相关要求执行，且按活性炭最大吸附量的90%计算更换周期。废气中含有油烟或颗粒物的，应在VOCs治理设施前端加装高效除尘设施或油烟净化装置； 2.粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，颗粒物有效收集，采用布袋、滤筒等高效除尘技术； 3.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术； 4.废吸附剂应在密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账; 挤出成型、涂胶覆膜废气经集气罩收集后引至活性炭吸附脱附催化燃烧装置处理后达标排放。 项目使用的原料为聚氯乙烯树脂颗粒（原包料），整个生产过程位于密闭的车间内。 本项目不涉及NOx排放。 废活性炭、废催化剂经密闭塑料袋储存，废活性炭、废催化剂、废胶桶暂存于危废间，定期由有危废资质单位处理。; 符合. 排放限值; 1.车间或生产设施排气筒非甲烷总烃浓度低于30mg/m³； 2.VOCs治理设施去除效率需达到80%，若去除效率达不到相应规定，生产车间或生产设备的无组织排放监控点非甲烷总烃浓度低于4mg/m³，企业边界1h非甲烷总烃平均浓度低于2mg/m³； 3.颗粒物排放浓度不高于15mg/m³; 非甲烷总烃排放浓度低于30mg/m³；非甲烷总烃去除效率为95%，颗粒物排放浓度低于15mg/m³。; 符合. 无组织 管控要求; 1.VOCs物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs原料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 2.颗粒状、粉状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送，或采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移； 3.液态VOCs物料采用密闭管道输送，或者采用密闭容器或罐车输送； 4.产生VOCs的生产工序和装置应设置集气装置并引至VOCs末端处理设施； 5.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部无明显积尘；车间、厂区无明显异味，厂容厂貌整洁有序。; 1、原料聚氯乙烯颗粒、钙粉存储于封口的包装袋中，车间密闭，包装袋位于原料库； 2、物料采用吸料机或密闭包装袋输送转移； 3、物料采用密闭管道输送； 4、VOCs废气采用集气罩收集并引至活性炭吸附脱附催化燃烧装置装置处理后排放； 5、厂区道路及车间地面均采用水泥硬化。; 符合. 环境管理水平; 1.环保档案：①环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明；②排污许可证及季度、年度执行报告；③环境管理制度（主要包括岗位责任制度、定期巡查维护制度、环保奖惩制度等）；④废气治理设施运行管理规程；⑤一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。 2.台账记录：（1）生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；（2）污染控制设备为冷凝装置，应每月记录冷凝剂液量；污染控制设备为吸附装置，应记录吸附剂种类、更换/再生周期、更换量；污染控制设备为催化燃烧装置，应记录催化燃烧剂、催化剂更换日期；其他污染控制设备， 应记录保养维护事项；（3）主要原辅材料消耗记录；以上记录至少需保存一年。 3.配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 项目建成后，按要求进行环保档案整理记录，按要求记录台账，按要求设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 符合. 运输方式; 1.物料、产品全部使用国五及以上重型载货车辆或者其他清洁的运输方式； 2.厂内3吨以下非道路移动机械全部使用纯电动，其他非道路移动机械达到国三及以上标准或使用新能源机械。; 1、按要求使用运输车辆；2、厂内非道路移动机械采用国三级及以上排放标准车辆。; 符合. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账; 项目建成后按要求执行。; 符合. - 项目与《石家庄市“三线一单”生态环境准入清单（2023年版））符合性分析 对照《石家庄市“三线一单”生态环境准入清单（2023年版）），本项目符合性见下表。 表1-4 项目与石家庄市“三线一单”生态环境准入清单（2023年版）符合性分析一览表 环保政策; 管控策略; 本项目情况; 结论. 全市生态环境准入综合管控要求; 全市域; 1、优化产业结构。落实国家、省、市产业政策，严格钢铁、焦化、水泥、建材等产能管控。 2、强化产业入园。优化园区布局，提升园区规划、环评实效性，提升园区资源利用效率和绿色低碳水平，加强新建项目入园，严格现有分散企业污染管控。; 本项目不属于需要产能管控和改造升级行业。; 符合. 无极县; 1、严格农用地、建设用地污染地块再利用监管，加强潜在风险土地常规监管。2、开展电镀、皮毛糅制、化工、炼焦等工业园区重金属环境综合整治。推动重金属源头减量、末端管控。3、重点监管企业、工业园区、垃圾处理场周边土壤环境，定期开展监督性监测，重点监测重金属和持久性有机污染物。; 本项目不涉及重金属排放。本项目用地不属于污染地块。. 生态保护红线; - 1、生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。 - 2、生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，法律法规另有规定的，从其规定。; - 本项目不在生态保护红线内。. 水环境总体管控要求; 污染物排放管控; - 严格落实全市最新污染防治要求，加强工业源、生活源、农业源、集中式治理设施等排放管控。; - 循环冷却水全部循环使用不外排，定期补充新鲜水；项目废水主要为生活污水，其中盥洗废水由于产生量小，水质简单，用于厂区泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排。; 符合. 大气环境总体准入要求; - 空间布局约束; - 1、加大钢铁、焦化等行业结构调整力度，推进化工、石化企业治理改造，优先发展战略新兴产业和先进制造业，坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。 - 2、引导重点行业向环境容量充足、扩散条件较好区域布局。 - 3、大气环境受体敏感重点管控区、大气环境布局敏感重点管控区、大气环境弱扩散重点管控区布严格控制水泥、燃煤燃油火电、钢铁等项目。 - 4、大气环境受体敏感重点管控区内严格限制新建、扩建生产和使用不能达到标准要求的高挥发性有机物含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。 - 5、大气环境受体敏感重点管控区中重点涉气行业企业，除必须依托城市或直接服务于城市的企业外，均应规划退城搬迁。 - 6、大气环境弱扩散重点管控区内严格控制新建、扩建燃煤燃油火电、钢铁，以及除国家、省、市规划外的石化等高污染排放项目。 - 7、大气重点管控区加大各县（市、区）高污染产业集群的淘汰、转型力度，逐步加大水泥、钢铁、焦化、碳素产能压减力度。 - 8、对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑，依法责令停业关闭。 - 9、全市禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，35蒸吨/小时以上燃煤锅炉要达到超低排放标准。市区和县城建成区禁止新建35蒸吨/小时及以下生物质锅炉，35蒸吨/小时以上的生物质锅炉要达到超低排放标准。 - 10、禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施，禁止原煤散烧；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。; - 本项目为新建项目，属于塑料制造业，不属于高污染排放项目，不使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，不涉及工业炉窑及锅炉。; 符合. - 污染物排放管控; - 1、严格区域削减要求。严格执行《生态环境部办公厅关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）相关要求。 - 2、对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放，按照《河北省工业炉窑综合治理实施方案》执行。 - 8、涉挥发性有机物企业排放标准优先执行行业标准，无行业标准的执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）。按照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020），开展低挥发性有机物含量涂料推广替代试点工作，加快推进党政机关单位定点印刷企业率先使用水性油墨、大豆油墨等低挥发性有机物含量油墨和胶粘剂。 - 9、加强无组织排放治理，开展钢铁、水泥、燃煤电厂、焦化平板玻璃、陶瓷等行业重点行业无组织排放检查工作，物料存储运输等全部采用密闭或封闭形式。; - 本项目不属于钢铁、平板玻璃、水泥、铸造、焦化行业，不涉及涂料，非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）排放限值。; 符合. 土壤环境总体管控要求; 重金属污染防控重点区; 持续推进重金属减排，动态更新涉重金属重点行业企业全口径清单，按照国家部署明确重点区域执行颗粒物和重点重金属特别排放限值。; 本项目不涉及重金属排放。; 符合. 自然资源总体管控要求; 能源; 1、强化能源消费约束，严格实施能源消费总量和强度“双控”。从工艺技术、主要用能设备、节能措施等方面切实加强项目单耗先进性审查，新建高能耗项目单位产品（产值）能耗达到国际先进水平，用能设备达到国家一级能效标准。 2、以工业、建筑和交通运输领域为重点，深入推进技术节能和管理节能。推进农业和农村节能，强化商用和民用节能，实施公共机构节能。完善节能措施引导，完善峰谷电价、阶梯气价等价格政策等。 3、控制煤炭消费总量，加快产业结构向高新高端产业转变，推进钢铁、水泥等重点行业去产能。大力实施散煤替代。 4、深入推进煤炭清洁高效利用，扩大清洁能源利用。加强煤炭质量监管，严格落实省、市燃煤质量标准，全市禁止生产、销售灰分劣质煤。严厉打击销售使用劣质煤行为。燃煤发电企业使用的煤炭要符合河北省《工业和民用燃料煤》标准。; 本项目用能设备均选用节能设备，不使用煤炭。; 符合. 产业布局相关总体管控要求; 产业总体布局要求; - 严格建设项目环境准入，新、改、扩建项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。2、严格执行国家《产业结构调整指导目录》、《市场准入负面清单》以及《河北省新增限制和淘汰类产业目录》《河北省禁止投资的产业目录》中准入要求。3、严格控制《环境保护综合名录》中“高污染、高风险”产品加工项目，城市工业企业退城搬迁改造及产能置换项目除外。10、参照《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》要求，石家庄城市建成区和重点领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。; 本项目建设符合国家、地方产业政策要求，不属于禁止建设产业，不属于“高污染、高风险”行业。; 符合. 无极县生态环境准入清单. 单元; 类别; 维度; 管控措施; 项目情况; 结论. 无极县; 无极县一般管控区; 空间布局约束; - 禁止新建、扩建涉重金属重点行业项目。; - 项目产品为塑料板，不涉及重金属。; 符合. 污染物排放管控; - 按照国家、河北省、石家庄市相关要求控制重金属排放。; 符合. 环境风险防控; - 严格落实土壤环境总体管控相关要求。; - 项目对生产车间、危废间、办公楼采取分区防渗措施，污染物下渗的可能性极小，可有效避免对土壤的污染。; 符合. 资源利用效率; - 满足国家、河北省、石家庄市相关水资源、能源、土地资源利用效率要求。; - 项目租赁现有闲置厂房生产，无新增用地，项目用水由当地供水管网提供，用电由当地供电电网提供，用地、用水、用电等均满足资源利用效率要求。; 符合. 综上所述，本项目建设符合《石家庄市“三线一单”生态环境准入清单（2023年版）》相关意见要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目内容 项目名称：河北蓝杉新材料有限公司新建年产120万平方米塑料板项目； 建设单位：河北蓝杉新材料有限公司； 建设性质：新建； 项目投资：项目总投资150万元，其中环保投资30万元，占总投资的20%； 建设地点：本项目建设地点位于石家庄市无极县北苏镇寺下村X006乡道与果王线交口西行200米路南，厂址中心坐标为东经114°48′32.470″、北纬38°12′45.025″，项目东、西、南侧均为农田，北侧为乡间小路，隔路为农田，距离本项目最近敏感点为东侧90m处的寺下村居民住户。 建设内容及规模：本项目租赁现有闲置厂房进行建设，购置挤出成型生产线、混料机等生产设备，建设年产120万m2/a塑料板项目。 - 表2-1 本项目组成及工程内容一览表 工程分类; 名称; 建设内容. 主体工程; 生产车间 彩钢结构，建筑面积约3000m2，; 生产区建筑面积约2800m2，建设挤出成型生产线、混料机、上料机、覆膜机等生产设备。. 成品库建筑面积约100m2，用于存放成品。. 原料库建筑面积约100m2，用于存放原料。. 辅助工程; 危废间; 彩钢结构，建筑面积10m2，用于暂存危险废物。. 办公室1; 砖混结构，建筑面积50m2，主要用于人员办公。. 办公室2; 砖混结构，建筑面积50m2，主要用于人员办公。. 公用工程; 供水; 由当地供水管网提供。. 供电; 由当地供电电网提供。. 供热与制冷; 生产用热采用电加热方式，夏季制冷及冬季采暖采用空调。. 环保工程; 废气; 上料混料废气经集气罩收集通过袋式除尘器处理后，由15m高排气筒（DA001）排放； 挤出成型、涂胶覆膜废气经集气罩收集通过活性炭吸附脱附催化燃烧装置（TA002）处理后，由15m排气筒（DA002）排放。. 废水; 循环冷却水全部循环使用不外排，定期补充新鲜水；项目废水主要为生活污水，其中盥洗废水由于产生量小，水质简单，用于厂区泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排。. 噪声; 采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声，风机加装消声器等降噪措施。. 固废; 一般工业固体废物：废包装袋、PVC膜下脚料、不合格品、废滤袋收集后外售；除尘灰回用于生产； 危险废物：废活性炭、废催化剂、废胶桶属于危险废物，收集后暂存于危废间，定期交由有危废资质单位处置。 生活垃圾：职工生活垃圾由环卫部门清运。. - 产品方案 - 本项目产品方案一览表见下表。 - 表2-2 本项目产品方案一览表 序号; 产品; 产能; 单位. 1; 塑料板; 120; 万m2/a. - 3、主要生产设备 - 本项目生产设备一览表见下表。 - 表2-3 本项目设备一览表 序号; 设备名称; 设施参数; 数量（台/套/条）. 1; 混料机; H1080; 4. 2; 挤出成型生产线; JC1800; 8. 3; 上料机; S200; 11. 4; 覆膜机; F2000; 8. 合计; /; 31. - 4、主要原辅材料及能源消耗量。 - 本项目主要原辅材料及能源消耗量一览表见下表。 - 表2-4 本项目主要原辅材料和能源消耗量一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 聚氯乙烯树脂颗粒（原包料）; t/a; 3020; 固态，袋装，存放于原料库. 2; 钙粉; t/a; 3020. 3; 聚氨酯胶黏剂; t/a; 5; 液体，25kg/桶，存放于原料库. 4; 水; m3/a; 432; 由当地供水管网提供. 5; 电; 万kW·h/a; 200; 由当地供电电网提供. 原辅材料理化性质： #### ①聚氯乙烯树脂（原包料）：又名PVC树脂，物理外观为白色颗粒，无毒、无臭，相对密度1.35-1.46，折射率1.544，不溶于水、汽油、酒精、和氯乙烯，溶于丙酮、二氯乙烷、二甲苯等溶剂，化学稳定性高，具有良好的可塑性。在130℃以上或经长时间阳光曝晒，就会分解而产生有机废气和氯化氢、氯乙烯，除少数有机溶剂外，常温下可耐任何浓度的盐酸、90%以下的硫酸、50%-60%的硝酸及20%以下的烧碱，此外，对于盐类相当稳定。 ②钙粉：俗称石灰石、石粉，主要成分是碳酸钙，呈弱碱性，难溶于水，溶于酸。 ③聚氨酯胶黏剂 本项目聚氨酯胶黏剂主要成分是端异氰酸酯氨酯预聚体，不含有机溶剂，可在空气中经湿气固化，完全固化后具有优良的粘结强度和抗冲击性能，并有着优异的粘接强度、耐温性、耐化学腐蚀性和耐老化性等，是一种环保、多用途、高性能的高科技化工精细产品，近年来已成为胶粘剂产业的重要品种之一。其组分含量检测结果见下表。符合《环境标志产品技术要求 胶粘剂》（HJ2541-2016）标准要求。 表 2-5 聚氨酯胶粘剂 组分检测一览表 序号; 检验项目; 单位; 标准要求; 检测结果; 判定; 备注. 1; 总挥发性有机物; g/L; HJ2541-2016; ≤40; 1; 符合; 属于低VOCs胶粘剂，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》 （GB33372-2020）中要求. 2; 游离甲醛; g/kg; 不得检出; 未检出; 符合. 3; 苯; g/kg; 未检出; 符合. 4; 甲苯+乙苯+二甲苯; g/kg; 未检出; 符合. 5; 卤代烃; g/kg; ≤40; 未检出; 符合. ④PVC膜：是氯乙烯单体（VCM）在过氧化物、偶氮化合物等引发剂或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。在 140℃时已开始分解，而在 170℃时分解更加迅速。PVC曾是世界上产量最大的通用塑料，应用非常广泛。 5、劳动定员及工作制度： 本项目劳动定员20人，年工作时间300天，三班两运转工作制，每班工作时间为12小时。 6、公用工程 （1）给排水： ①给水：本项目用水由当地供水管网提供，用水主要包括循环冷却用水和生活用水。 循环冷却水：根据建设单位提供资料，项目循环冷却水用量为2.2m3/d，其中新鲜水用量0.2m3/d（60m3/a），循环用水量为2.0m3/d。 生活用水：项目厂区不设食堂、宿舍，生活用水标准参照《生活与服务业用水定额 第1部分：居民生活》（DB13/T5450.1-2021）农村居民用水量，每人用水量为0.062m3/d，项目劳动定员20人，则生活用水量为1.24m3/d（372m3/a）。项目供水由当地供水管网提供，水质水量可满足项目用水需求。 综上，项目总用水量为3.44m3/d，其中新鲜用水量为1.44m3/d（432m3/a），循环水量为2.0m3/d。 ②排水 0.2 0.2 产品冷却水 2.0 生活用水 新鲜水 1.44 0.248 0.992 盥洗废水用于厂区泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏，用作农肥，不外排。 1.24 循环冷却水循环使用，不外排，定期补充新鲜水，废水主要为生活污水，生活污水按生活用水量的80%计，约为0.992m3/d（297.6m3/a），盥洗废水由于产生量小，水质简单，用于厂区抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排。 图2-1 项目水平衡图 m3/d - 表2-6 本项目给排水情况一览表 单位：m3/d 序号; 项目; 总用水量; 新鲜用水量; 循环水量; 损失水量; 废水产生量; 废水排放量; 排放去向. 1; 生活用水; 1.24; 1.24; /; 0.248; 0.992; 0; 盥洗废水用于厂区泼洒抑尘，不外排；厂区设防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排。. 2; 循环冷却水; 2.2; 0.2; 2.0; 0.2; 0; 0; 循环使用，不外排. 合计; 3.44; 1.44; 2.0; 0.448; 0.992; 0; /. （2）供电 本项目用电由当地供电网提供，用电量为200万kWh/a，可满足项目需求。 （3）供热及制冷 - 本项目生产用热采用电加热方式，冬季采暖及夏季制冷由空调提供，不建设锅炉。 7、厂区平面布置 大门位于厂区北侧，办公室1、办公室2分别位于大门两侧，原料库位于生产车间西南侧，成品库位于生产车间西北侧，危废间位于位于厂区西侧，整个厂区功能分区明确，生产管理方便，总平面布置合理，具体布置见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目利用现有已建生产车间进行建设，施工期不涉及土地平整及土建施工，施工内容主要为生产设备的安装调试。项目施工过程较为简单，且施工规模较小，施工期较短，产生的污染影响极小。 2、运营期 本项目具体工艺流程如下： - 上料混料：按照一定的比例将原辅材料（主要为聚氯乙烯树脂（原包料）、钙粉等）通过自动上料机投料加入混料机内进行混合，混料机采用全封闭系统，物料在混料机内通过高速搅拌进行充分混合。 - 本工序废气污染源主要为上料废气G1，主要污染物为颗粒物，上料废气采用集气罩收集，经袋式除尘器（TA001）处理后，通过15m高的排气筒（DA001）排放。噪声污染源为生产设备运行产生的噪声N1，通过基础减震、厂房隔声，风机加装消声器等方式降噪。固体废物为废包装袋S1，废包装袋收集后外售。 （2）挤出成型：混合完成的物料通过密闭输送管道运至挤出成型生产线中，生产用热采用电加热方式，加热温度140~180℃，物料通过高温熔断、塑化，使其变成粘流的状态，经挤出成型生产线中配套模具挤出。挤出的物料经过间接水冷，冷却水循环使用不外排。 - 本工序废气污染源主要为挤出成型废气G2，主要污染物为非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯和臭气浓度，挤出成型废气采用集气罩收集，经活性炭吸附脱附催化燃烧装置（TA002）处理后，通过15m高的排气筒（DA002）排放；噪声污染源为生产设备运行产生的设备噪声N2，通过基础减震、厂房隔声，风机加装消声器等方式降噪。 - （3）涂胶覆膜：外购聚氨酯胶黏剂利用覆膜机配套的密闭吸料系统进行上料，PVC膜通过覆膜机进行表面均匀涂胶加工，与半成品塑料板进行常温粘合，覆膜完成后进入检验工序。 #### 本工序废气污染源主要为涂胶覆膜废气G3，主要污染物为非甲烷总烃，涂胶覆膜废气采用集气罩收集，经活性炭吸附脱附催化燃烧装置（TA002）处理后，通过15m高的排气筒（DA002）排放。噪声污染源为覆膜机运行产生的噪声N3，通过基础减震、厂房隔声，风机加装消声器等方式降噪。固体污染物为PVC膜下脚料S2，废胶桶S3，均收集后外售。 - （3）检验：将覆膜后塑料板经人工检验后，合格品直接入库外售。 - 本工序固体废物污染源为不合格品S4，不合格品收集后外售。 具体工艺流程图如下： 图例：废气G 固废S 噪声N 涂胶 覆膜 挤出成型 上料混料 聚氯乙烯树脂（原包料）、钙粉 成品 N1、G1、S1 N2、G2 G3、N3、S2、S3 S4 检验 聚氨酯胶黏剂 图2-2 本项目工艺流程及排污节点图 - 表2-7 本项目排污节点一览表 类型; 序号; 排污节点; 主要污染物; 治理措施. 废气; G1; 上料混料工序; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器（TA001）+15m排气筒（DA001）. G2; 挤出成型工序; 非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯、臭气浓度; 集气罩+活性炭吸附脱附催化燃烧装置（TA002）+15m排气筒（DA002）. G3; 涂胶覆膜工序; 非甲烷总烃. 废水; W; 循环冷却水; /; 循环使用，不外排. 生活废水; COD、氨氮、SS、BOD5; 盥洗废水用于厂区泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排. 噪声; N; 设备噪声; 噪声; 低噪声设备、基础减振、厂房隔声，风机加装消声器等降噪措施. 固废; S1; 上料; 废包装袋; 收集后外售. S2; 涂胶覆膜; PVC膜下脚料. S3; 废胶桶; 收集后暂存于危废间，定期交由有危废资质单位处置. S4; 检验; 不合格品; 收集后外售. S5; 废气治理设施; 除尘灰; 回用于生产. S6; 废滤袋; 收集后外售. S7; 废活性炭; 收集后暂存于危废间，定期交由有危废资质单位处置. S8; 废催化剂. S9; 职工生活; 生活垃圾; 由环卫部门清运. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁现有闲置厂房进行生产，不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）环境空气质量达标区判定 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）相关要求，本项目所在区域为二类环境空气质量功能区。根据石家庄生态环境局公开发布的《2022年石家庄市生态环境状况公报》，石家庄市区域环境空气质量现状评价如下。 - 表3-1 基本污染物环境质量现状 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 结论. SO2; 年平均 质量浓度; 8μg/m3; 60μg/m3; 13; 达标. NO2; 33μg/m3; 40μg/m3; 83; 达标. PM10; 81μg/m3; 70μg/m3; 116; 超标. PM2.5; 46μg/m3; 35μg/m3; 131; 超标. CO; 24小时平均第 95位百分位数; 1.3mg/m3; 4mg/m3; 33; 达标. O3; 8小时平均第 90位百分位数; 189μg/m3; 160μg/m3; 118; 超标. 根据上表可知，项目区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM10、PM2.5及O3。 项目位于无极县北苏镇寺下村X006乡道与果王线交口西行200米路南，区域环境空气质量引用《石家庄市乡镇环境空气质量监测数据汇总》（2022年 1-12 月）无极县北苏镇数据进行分析： 无极县北苏镇PM10浓度范围为88微克/立方米；PM2.5浓度范围为38微克/立方米；SO2浓度范围为14微克/立方米；NO2浓度范围为33微克/立方米；CO浓度范围为1.3微克/立方米，O3浓度范围为167微克/立方米，无极县北苏镇中PM10、PM2.5、O3浓度均未达到国家二级标准；CO、SO2、NO2浓度全部达到国家二级标准。本项目所在区域为不达标区。 （2）特征污染物环境质量现状 本项目中非甲烷总烃、氯化氢、TSP监测数据引用《石家庄吉瑞祥木业有限公司环境质量现状监测报告》（河北远达检测技术有限公司、HBYD-H-20230035，2023年12月23日）中的监测数据，监测时间为2023年12月15日至2023年12月17日，监测点位为项目东南侧2600m处石家庄吉瑞祥木业有限公司厂区内，其监测点位、监测因子与数据的时效性均满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求：排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。监测公司河北远达检测技术有限公司都具有CMA监测资质认证，具备监测资格。因此，监测数据有效。具体监测数据如下所示： 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息表 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 石家庄吉瑞祥木业有限公司; 114.816150; 38.188474; 非甲烷总烃; 2023.12.15-12.17; SE; 2600. 氯化氢. TSP. 表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准/mg/m3; 监测浓度范围/（mg/m3）; 最大浓度占标率/%; 达标情况. 经度; 纬度. 石家庄吉瑞祥木业有限公司; 114.816150; 38.188474; 非甲烷总烃; 1h; 2.0; 0.34~0.54; 27; 达标. 氯化氢; 0.05; 0.023-0.027; 54. TSP; 24h; 0.3; 0.245~0.280; 81.6. 根据上表可知，非甲烷总烃满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二类区标准；氯化氢满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D空气质量浓度参考限值；TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2二级标准。 2、地表水环境 本项目所在区域不涉及地表水，距离本项目最近地表水体为位于项目南侧1.5km处的滹沱河。根据《石家庄市河流跨界断面水质监测月报（2021年）》中滹沱河水质监测及评价结果如下。 - 表3-4 地表水水质监测及评价结果一览表 监测断面; 月份; 现状监测数据（mg/L）; 评价结果. COD; 氨氮; 总磷; 总氮; 高锰酸盐指数; COD; 氨氮; 总磷; 总氮; 高锰酸盐指数. 标准值; 30; 1.5; 0.3; 6; 15; /; /; /; /; /. 滹沱河西庄水站（无极-晋州）; 1; 37; 0.219; 0.27; /; /; 1.23; 0.15; 0.90; /; /. 2; 27; 0.918; 0.11; 3.91; 6.5; 0.90; 0.61; 0.37; 0.26; 0.65. 3; 27; 0.939; 0.10; 6.91; 7.0; 0.90; 0.63; 0.33; 0.46; 0.70. 4; 10; 0.032; 0.04; 2.35; 1.7; 0.33; 0.02; 0.13; 0.16; 0.17. 5; 12.0; 0.01; 0.05; 3.19; 5.5; 0.40; 0.01; 0.17; 0.21; 0.55. 6; 13.8; 0.01; 0.127; 2.87; 5.2; 0.46; 0.01; 0.42; 0.19; 0.52. 7; 10; 0.044; 0.06; 1.69; 4.2; 0.33; 0.03; 0.20; 0.11; 0.42. 8; 29; 0.220; 0.34; 7.44; 6.6; 0.97; 0.15; 1.13; 0.50; 0.66. 9; 26; 0.055; 0.06; 5.51; 4.4; 0.87; 0.04; 0.20; 0.37; 0.44. 10; 17; 0.586; 0.06; 1.64; 3.4; 0.57; 0.39; 0.20; 0.11; 0.34. 11; 9; 0.108; 0.03; 5.81; 2.5; 0.30; 0.07; 0.10; 0.39; 0.25. 12; 8; 0.037; 0.02; 10.8; 2.7; 0.27; 0.02; 0.07; 0.72; 0.27. 根据上述监测结果可知，滹沱河现状数据中COD、氨氮、总磷及高锰酸盐指数满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水质要求。 3、声环境 本项目厂界50m范围内不存在声环境敏感目标，无需开展声环境现状调查。 4、生态环境 项目位于无极县北苏镇寺下村X006乡道与果王线交口西行200米路南，利用现有厂房进行建设，项目占地范围内无生态环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，可不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测与评价。 6、地下水、土壤环境质量现状 本项目废水主要为生活污水，其中盥洗废水由于产生量小，水质简单，用于厂区泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排，项目采取分区放渗措施，故无地下水及土壤环境的污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目可不进行地下水和土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 厂界外500m范围内的大气环境保护目标如下： - 表3-5 环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 经纬度坐标; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂区距离m. 经度; 纬度. 大气环境; 寺下村; 114.81253; 38.213430; 居民; 二类区; E; 90. 2、声环境 厂界50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 项目厂界外500m范围内的无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等地下水环境保护目标。 4、生态环境 项目所在区域为平原，区域植被以绿化、农作物为主，生物多样性较差，周边无生态敏感区。项目占地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气： 有组织：非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准要求；氯化氢、氯乙烯、颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。 无组织：厂界非甲烷总烃无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值、表3生产车间边界浓度限值；厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1中标准要求；无组织氯化氢、氯乙烯、颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值相关标准；厂界无组织臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准。 2、噪声： 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类。 3、固废： 一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。生活垃圾处置参照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订版）中第四章“生活垃圾”的规定。 - 表 3-6 污染物排放标准一览表 污染物名称; 排放限值; 标准来源. 有组织废气; 非甲烷总烃; 最高允许排放浓度：80mg/m3 最低去除效率：90%; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准要求. 颗粒物; 15m排气筒： 最高允许排放浓度：120mg/m3 最高允许排放速率：3.5kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准. 氯化氢; 15m排气筒： 最高允许排放浓度≤100mg/m3 最高允许排放速率≤0.26kg/h. 氯乙烯; 15m排气筒： 最高允许排放浓度≤36mg/m3 最高允许排放速率≤0.77kg/h. 臭气浓度; 2000（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求. 无组织废气; 非甲烷总烃; 厂界排放限值≤2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机污染物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值. 厂区内监控点处1h平均浓度值6.0mg/m3 监控点处任意一次浓度值20.0mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A要求. 生产车间或设备边界排放浓度：4mg/m3（仅在排气筒去除效率不满足要求情况下执行）; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3生产车间边界浓度限值. 颗粒物; 厂界浓度限值1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求. 氯化氢; 厂界浓度限值0.2mg/m3. 氯乙烯; 厂界浓度限值0.6mg/m3. 臭气浓度; 20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准. 噪声; 厂界噪声; 昼间; 60dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 夜间; 50dB（A）. 固废; 生活垃圾; 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订版）中第四章的规定. 一般工业固体废物; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 危险废物; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. - 根据现场踏勘情况，本项目200m范围内最高建筑物为本项目生产车间约为8m，本项目排气筒高度为15m，符合标准要求，因此排气筒设置合理。 |
| 总量 控制 指标 | 本次评价根据《河北省主要污染物排污权确权管理暂行办法》（冀环规范[2022]3号）并结合项目特点及排污特征，确定本项目污染物总量控制因子为COD、NH3-N、SO2、NOx。特征污染物为颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯。 1、废气总量控制指标 项目生产用热采用电加热方式，不涉及锅炉，故SO2：0t/a，NOX：0t/a。 按预测值计算可知：非甲烷总烃：0.409t/a，氯化氢：0.041t/a，氯乙烯：0.0002t/a，颗粒物0.033t/a。 2、废水总量控制指标 本项目无生产废水外排，项目废水主要为生活污水，盥洗废水由于产生量小，水质简单，用于厂区泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排，因此，COD：0t/a，氨氮：0t/a。 综上，项目污染物排放总量控制指标为：COD：0t/a，氨氮：0t/a，SO2：0t/a，NOx：0t/a，其他污染物总量控制指标按预测值计，则：非甲烷总烃：0.409t/a，氯化氢：0.041t/a，氯乙烯：0.0002t/a，颗粒物0.033t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁现有闲置厂房进行设备安装，施工期主要为设备安装时产生的噪声，影响时间较短，随着设备安装完成而消除，影响分析如下： 1、施工废水 施工期废水主要为施工人员产生的生活污水，盥洗废水产生量较小且水质简单，用于厂区泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排。 2、施工噪声 施工噪声主要为运输车辆进出厂区产生的交通噪声，生产或环保设备吊运、安装产生的安装噪声。本项目设备吊运和安装过程主要在密闭厂房内进行，本项目所产生的安装噪声在合理安装施工情况下不会对周围声环境产生不利影响。 同时，为减轻施工噪声对周围敏感点产生的影响，本评价提出如下要求： ①选用先进的低噪声技术和设备，同时在施工过程中应设置专人对设备进行保养和维护，严格按照操作规范使用。 ②车辆出入厂区时应低速、禁鸣。 ③充分利用现有厂房布置产噪设备，减轻噪声对周围环境的影响。 3、固体废物环境影响分析 项目产生的固体废物主要为废纸箱、废零件及安装人员生活垃圾。废纸箱、废零件，收集后外售综合利用；生活垃圾由当地卫生部门统一清运处理。 4、生态环境保护措施 项目租赁现有闲置厂房建设，不新增建筑物，不涉及土方开挖，不会对生态环境产生影响。 综上所述，项目施工期对环境产生的上述影响，均为短期的、项目建成后，影响即可自行消除。建设单位和施工单位在施工过程中只要落实对施工产生的废水、噪声、固体废物的管理和控制措施，施工期的环境影响将得到有效控制。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.大气环境影响分析 本项目废气主要为上料混料工序产生的颗粒物以及挤压成型工序产生的非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯、臭气浓度，涂胶覆膜工序产生的非甲烷总烃。 1.1污染源源强分析 ①上料混料工序废气（DA001排气筒） 本项目在上料混料设备上方各设置集气罩，上料混料废气（颗粒物）经集气罩收集通过袋式除尘器（TA001）处理后，由15m高排气筒（DA001）排放。 集气罩收集效率为90%，袋式除尘器去除效率为99.9%，风机风量为10000m3/h，工作时间1800h/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-2922 塑料板、管、型材制造行业系数表，上料混料工序颗粒物的产污系数为6.00kg/t-产品。本项目产能为塑料板120万m2/a（合计6000t/a），则颗粒物产生量为36.2t/a。经集气罩收集，则颗粒物收集量为32.616t/a，产生速率为18.12kg/h，产生浓度为1812.0mg/m3。经环保设备处理后，有组织颗粒物排放量为0.033t/a，排放速率为0.018kg/h，排放浓度为1.812mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准限值要求。 ②挤出成型、涂胶覆膜工序（DA002排气筒） 在挤出成型工位、涂胶覆膜工位上方各设置集气罩，挤出成型、涂胶覆膜废气经集气罩收集通过活性炭吸附脱附催化燃烧装置（TA002）处理后，由15m高排气筒（DA002）排放。 集气罩收集效率为90%，活性炭吸附脱附催化燃烧装置（TA002）对非甲烷总烃去除效率为95%，活性炭吸附脱附催化燃烧装置（TA002）对氯乙烯去除效率为50%，活性炭吸附脱附催化燃烧装置（TA002）对氯化氢基本无去除效率，风机风量为15000m3/h，工作时间7200h/a。 A非甲烷总烃： a挤出成型生产过程中产生的非甲烷总烃：根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-2922 塑料板、管、型材制造行业系数表，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）的产污系数为1.50kg/t-产品。项目设计产能为120万m2/a（合计6040t/a），则非甲烷总烃产生量为9.060t/a。经集气罩收集，则非甲烷总烃收集量为8.154t/a，产生速率为1.133kg/h，产生浓度为75.500mg/m3。经环保设备处理后，有组织非甲烷总烃排放量为0.408t/a，排放速率为0.057kg/h，排放浓度为3.775mg/m3。 b涂胶覆膜过程中产生的非甲烷总烃 项目使用的聚氨酯胶黏剂用量为5.0t/a，密度约为1.07kg/L，（折合约 4672.9L/a），根据聚氨酯胶黏剂的监测报告可知，挥发性有机物的含量＜1g/L，本项目取1g/L，使用过程中按挥发性有机物全部挥发计算，则非甲烷总烃产生量0.005t/a。工作时间为4800h/a。 经集气罩收集，则非甲烷总烃收集量为0.004t/a，产生速率为0.001kg/h，产生浓度为0.058mg/m3。经环保设备处理后，有组织非甲烷总烃排放量为0.001t/a，排放速率为0.001kg/h，排放浓度为0.006mg/m3。 B氯化氢：参考美国EPA《空气污染物排放和控制手册工业污染源调查与研究 第二辑》（美国环境保护局·中国环境科学出版社）中对PVC塑料生产工序的研究，产污系数为：氯化氢0.015kg/tPVC原料，项目聚氯乙烯树脂使用量为3020t/a，则氯化氢产生量为0.045t/a。经集气罩收集，则氯化氢收集量为0.041t/a，产生速率为0.006kg/h，产生浓度为0.378mg/m3。 C氯乙烯：参考《气相色谱-质谱法分析聚氯乙烯加热分解产物》（中国卫生检验杂志2008年4月第18卷 第四期），氯乙烯产生量按0.1412×10-6g/g原料进行计算，本项目聚氯乙烯树脂（原包料）使用量为3020t/a，则氯乙烯产生量为0.0004t/a。经集气罩收集，则氯乙烯收集量为0.00036t/a，产生速率为0.00005kg/h，产生浓度为0.004mg/m3。经环保设备处理后，有组织氯乙烯排放量为0.0002t/a，排放速率为0.00003kg/h，排放浓度为0.002mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准限值要求。 D臭气浓度：经同类项目类比，排放的臭气浓度为2000（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。 综上，本项目有组织非甲烷总烃排放量为0.409t/a，排放速率为0.058kg/h，排放浓度为3.781mg/m3。满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业排放标准。 有组织氯化氢排放量为0.041t/a，排放速率为0.006kg/h，排放浓度为0.378mg/m3。有组织氯乙烯排放量为0.0002t/a，排放速率为0.00003kg/h，排放浓度为0.002mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准限值要求。 ③无组织废气 本项目未被集气罩收集的废气无组织排放，无组织颗粒物排放量为3.624t/a，排放速率为2.013kg/h。经密闭厂房阻隔排放，阻隔效率为50%，则颗粒物排放量为1.812t/a，排放速率为1.007kg/h。 无组织非甲烷总烃排放量为0.906t/a，排放速率为0.126kg/h。 无组织氯化氢排放量为0.005t/a，排放速率为0.001kg/h；无组织氯乙烯排放量为0.001t/a，排放速率为0.001kg/h。 臭气浓度：经同类项目类比，无组织排放臭气浓度为20（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准。 ④大气环境影响预测与评价 依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，结合源强核算，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响。 利用估算模式预测厂区排放源对东、南、西、北厂界浓度监控点的贡献浓度，计算结果见下表。 表4-1 厂界浓度贡献值一览表 污染物; 监控点; 贡献浓度（mg/m3）; 标准值（mg/m3）; 是否达标. 非甲烷总烃; 东厂界; 0.045; 2.0; 达标. 南厂界; 0.039; 达标. 西厂界; 0.036; 达标. 北厂界; 0.033; 达标. 颗粒物; 东厂界; 0.29; 0.3; 达标. 南厂界; 0.28; 达标. 西厂界; 0.16; 达标. 北厂界; 0.12; 达标. 氯化氢; 东厂界; 0.00005; 0.05; 达标. 南厂界; 0.00002; 达标. 西厂界; 0.00001; 达标. 北厂界; 0.000008; 达标. 由估算结果可知，项目厂界颗粒物贡献浓度为0.12~0.29mg/m3，氯化氢贡献浓度为0.000008~0.00005mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织要求。 非甲烷总烃污染物浓度贡献浓度为0.033~0.045mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2标准要求，无需设置大气环境防护距离。故项目运营后对周围大气环境影响较小。 针对项目产生的无组织废气，可采取车间密闭、规范操作、加强收集效率、库房密闭等措施，可有效降低无组织废气。 ⑤本项目废气产排及治理情况详见下表。 表4-2 本项目废气污染物产排及治理情况一览表 产排污环节名称; 上料混料废气/DA001; 挤出成型、涂胶覆膜废气/DA002. 污染物种类; 颗粒物; 非甲烷总烃; 氯化氢; 氯乙烯; 臭气浓度. 污染物产生情况; 有组织; 污染物产生量(t/a); 32.616; 8.158; 0.041; 0.00036; /. 产生浓度(mg/m3); 1812.0; 75.558; 0.375; 0.004; 2000（无量纲）. 产生速率（kg/h）; 18.12; 1.133; 0.006; 0.00005; /. 排放形式; 有组织. 治理 设施; 治理工艺; 集气罩+袋式除尘器（TA001）; 集气罩+活性炭吸附脱附催化燃烧装置（TA002）. 处理能力(m3/h); 10000; 15000. 收集效率(%); 90; 90; 90; 90; 90. 去除率(%); 99.9; 95; /; 50; /. 是否可行技术; 是; 是; 是; 是; 是. 污染物排放情况; 排放浓度(mg/m3); 1.812; 3.781; 0.378; 0.002; 20（无量纲）. 排放速率(kg/h); 0.018; 0.058; 0.006; 0.00003; /. 排放量(t/a); 有组织; 0.033; 0.409; 0.041; 0.0002; /. 无组织; 1.812; 0.906; 0.005; 0.001; /. 排放口基本情况; 排气筒高度(m); 15; 15. 排气筒内径(m); 0.5; 0.65. 温度(℃); 25; 35. 编号及名称; DA001/排气筒; DA002/排气筒. 类型; 一般排放口. 地理坐标; E114.809106，N38.212499; E114.809122，N38.212193. 排放 标准; 标准名称; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准限值要求及无组织要求; 非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准及表2其他企业边界大气污染物浓度限值及表3生产车间边界浓度限值，厂区内非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1中标准要求，氯化氢、氯乙烯排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准及无组织要求，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1新改扩建要求及表2标准. 标准值; 颗粒物：速率≤0.35kg/h，浓度≤120mg/m3；厂界1.0mg/m3; 非甲烷总烃浓度：80mg/m3；去除效率90%，厂界2.0mg/m3；厂区内非甲烷总烃：监控点处1h平均浓度值：6mg/m3；监控点处任意一次浓度值：20mg/m3；生产车间或设备边界排放浓度：4mg/m3（仅在排气筒去除效率不满足要求情况下执行）；氯化氢：速率≤0.26kg/h，浓度≤100mg/m3；企业边界0.2mg/m3；氯乙烯：速率≤0.77kg/h，浓度≤36mg/m3；企业边界0.6mg/m3；臭气浓度：2000（无量纲），20（无量纲）. 1.2非正常工况 本项目污染物环保设施主要为“袋式除尘器”、“活性炭吸附催化燃烧装置”，非正常排放情况主要是布袋除尘器布袋未及时清理，去除效率降低至0%；活性炭吸附催化燃烧装置未及时更换，去除效率降低至0%；非正常排放情况下污染源源强参数见下表。 表4-3 非正常工况废气排放情况表 产排污环节; 污染物种类; 非正常工况; 频次; 排放浓度; 持续时间; 措施. 上料混料废气/DA001; 颗粒物; 废气处理装置出现故障，导致废气未经处理直接排放，去除效率降低至0%; 1次/a; 1812.0mg/m3; 10分钟/次; 制定环保设备例行检查制度，加强定期维护保养，检修时应停止生产活动运行，杜绝废气未经处理直接排放. 挤出成型、涂胶附覆膜废气/DA002; 非甲烷总烃; 1次/a; 75.558mg/m3. 氯化氢; 1次/a; 0.378mg/m3. 氯乙烯; 1次/a; 0.004mg/m3. 臭气浓度; 1次/a; 2000（无量纲）. 建设单位应严格控制废气非正常排放，并采取以下措施： （1）制定环保设备例行检查制度，加强定期维护保养，发现风机、环保设施故障、损坏或排风管道破损时，应立即停止生产活动，对设备或管道进行维修，待恢复正常后方正常运行。 （2）定期检修布袋除尘器及活性炭吸附催化燃烧装置，确保净化效率符合要求；检修时应停止生产活动运行，杜绝废气未经处理直接排放。 （3）设环保管理专员，对环保管理人员及技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类废气污染物进行定期监测。 1.3监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021），结合本项目实际情况的相关规定以及污染物排放情况，对废气的日常监测要求详见下表。 表4-4 废气监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 有组织; 上料混料废气排放口; 颗粒物; 1次/年. 挤出成型、涂胶覆膜废气排放口; 非甲烷总烃; 1次/半年. 氯化氢、氯乙烯; 1次/年. 臭气浓度; 1次/年. 无组织; 厂界无组织; 非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯、臭气浓度、颗粒物; 1次/年. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年. 1.4污染防治可行技术分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）：非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯污染防治可行技术包括：喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧；臭气浓度污染防治可行技术包括：喷淋、吸附、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法两种及以上组合技术；颗粒物污染防治可行技术包括：袋式除尘器；滤筒、滤芯除尘等。参考《排污许可证申请与核发技术规范 聚氯乙烯工业》（HJ1036-2019）可知，氯化氢污染防治可行技术包括变压吸附、活性炭吸附、碳纤维吸附、树脂吸附。本项目污染防治措施属于可行技术。 具体见下表。 - 表4-5 本项目与排污许可技术规范符合性分析 污染源; 污染物; 技术规范要求治理措施; 本项目; 符合性. 上料混料废气; 颗粒物; 袋式除尘器、滤筒、滤芯除尘器; 袋式除尘器; 符合. 挤出成型废气; 非甲烷总烃、氯乙烯; 喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧; 活性炭吸附催化燃烧装置; 符合. 臭气浓度; 喷淋、吸附、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法两种及以上组合技术; 符合. 氯化氢; 变压吸附、活性炭吸附、碳纤维吸附、树脂吸附; 符合. 涂胶覆膜废气; 非甲烷总烃; 喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧; 符合. 综上，上料混料废气经集气罩收集通过袋式除尘器处理，由15m高排气筒（DA001）排放；挤出成型、涂胶覆膜废气经集气罩收集后通过活性炭吸附脱附催化燃烧装置（TA002）处理后，由15m排气筒（DA002）排放；经论证，废气污染防治措施均属于可行技术。 1.5大气环境影响分析 本项目所在区域为环境空气质量不达标区，经工程分析及源强核算可知各污染物经相应治理措施治理后均能做到达标排放，营运期建设单位在加强废气处理装置运营维护、定期按要求进行日常监测，确保各装置正常使用的情况下，且本项目废气治理措施属于可行技术，废气污染物经处理后均可达标排放，废气污染物的排放量较小，不会改变所在地大气环境质量等级，对外环境的影响较小。 1.6、废水 项目冷却水全部循环使用不外排，定期补充新鲜水；生活污水主要为盥洗废水，其中盥洗废水用于厂区泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排。 综上，本项目采用的废水处理措施可行，无废水外排，不会对区域地表水环境产生影响。 1.7、噪声 （1）噪声源参数的确定 本项目噪声主要为挤出成型生产线、混料机、上料机等设备产生的噪声，声级值在80~90dB（A）之间。通过厂区合理布局，选用低噪声设备，采取基础减振，厂房隔声等措施后，经类比调查各噪声源噪声值见下表。 表4-6 工业企业噪声源强调查清单（室外源强） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 风机; 12; 3; 1; 90; 基础减震、隔音罩，加装消声器; 24h/d. 2; 风机; 20; 8; 7; 90. 表4-7 工业企业噪声源强调查清单（室内源强） 序号; 声源名称; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 西; 东; 南; 北; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 挤出成型生产线; 80; 基础减震、厂房隔声; 15; 10; 1; 15; 5; 18; 2; 70.03; 24h; 20; 52.05; 2. 2; 混料机; 80; 13; 11; 1; 16; 5; 10; 3; 70.03; 24h; 20; 52.05; 2. 3; 上料机; 75; 7; 12; 1; 12; 3; 12; 2; 65.03; 24h; 20; 50.05; 2. 4; 覆膜机; 80; 8; 13; 1; 15; 3; 16; 3; 70.03; 24h; 20; 52.05; 2. （2）预测模式的确定 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）中预测和评价内容可知，需预测和评价建设项目在运营期厂界噪声贡献值，评价其超标和达标情况。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按以下公式近似求出： 式中：Lp1——靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：Lp1——靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时， Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时， Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积，m2；a为平均 吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率 级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②户外声传播的衰减 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，按下式计算。 Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功 率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 ③工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 （3）噪声预测及达标分析 采取上述降噪措施后，项目厂界噪声排放达标分析详见下表 表4-8 噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点位; 贡献值; 标准值; 是否达标. 西厂界; 46.5; 60; 达标. 南厂界; 48.2; 60; 达标. 东厂界; 42.5; 60; 达标. 北厂界; 38.6; 60; 达标. 由上表可知，采取措施后，项目运营期噪声源对厂界的贡献值为38.6～48.2dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。综上，项目噪声对周围环境的影响较小。 因此，本项目运营期对周围声环境质量影响较小。 （4）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的相关规定以及本项目污染物排放情况，对本项目噪声的日常监测要求详见下表。 表4-9 噪声监测方案 序号; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 监测指标; 执行排放标准. 1; 四周厂界外1m处; Leq(A); 1次/季度; 昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A）; 《工业企业厂环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准. 1.8、固体废物 （1）固废源强分析 本项目产生的固废主要为废包装袋、PVC膜下脚料、废胶桶、不合格品、除尘灰、废滤袋、废活性炭、废催化剂及生活垃圾。 ①一般工业固体废物 一般工业固体废物主要为废包装袋、PVC膜下脚料、不合格品、除尘灰、废滤袋。 废包装袋：根据企业提供资料，废包装袋产生量为1.0t/a，收集后外售。 除尘灰：根据物料守恒定律，则除尘灰产生量为32.583t/a，回用于生产。 不合格品：不合格品产生量为7.6t/a，收集后外售。 废滤袋：废滤袋产生量为0.2t/a，收集后外售。 PVC膜下脚料：PVC膜下脚料产生量为0.5t/a，收集后外售。 ②危险废物 根据《国家危险废物名录》（2021年版），危险废物主要为废活性炭、废催化剂、废胶桶。 A废活性炭：项目催化燃烧装置的活性炭装置处理效果下降时需进行更换，废气处理中活性炭吸附装置处理废气后产生的废活性炭3.6t/3a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于危险废物，废活性炭代码为HW49，废物代码为：900-039-49，废活性炭采用密封袋装收集后，暂存于危废间，定期交由有危废资质单位处置。活性炭每3年更换1次。 B废催化剂：根据企业提供资料，催化剂量为0.03t，每3年更换1次，废催化剂产生量为0.03t/3a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）要求：对不明确是否具有危险特性的固体废物，应当按照国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法予以认定。待出鉴定结果之前，项目产生的废催化剂按照危险废物管理，废催化剂收集后采用专用容器贮存，暂存于危废间，委托有危废资质单位处理。 C废胶桶：废胶桶产生量为0.02t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年），废胶桶属危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49。暂存于危废间，定期交由有危废资质单位处置。 ③生活垃圾：项目劳动定员职工20人，生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，则职工生活垃圾产生量为3.0t/a，生活垃圾收集后由环卫部门清运。 表4-10 固体废物属性判定情况表 序号; 产生环节; 固废名称; 物理性质; 一般工业固体废物代码或危险废物及编码; 产生量（t/a）; 贮存方式; 处置措施. 1; 上料; 废包装袋; 固态; 一般固废; 292-009-07; 1.0; 袋装; 外售. 2; 检验; 不合格品; 292-009-06; 7.6; 外售. 3; 涂胶覆膜; PVC膜下脚料; 292-009-06; 0.5; 外售. 4; 废气治理设施; 除尘灰; 292-009-66; 32.583; 回用于生产. 5; 废滤袋; 292-009-99; 0.2; 外售. 6; 废活性炭; 危险废物; 900-039-49; 3.6t/3a; 暂存于危废暂存间，定期交由有危废资质单位处置. 7; 废催化剂; /; 0.03t/3a; 桶装. 8; 生产过程; 废胶桶; 900-041-49; 0.02. 9; 生活垃圾; /; /; 3.0; 由环卫部门清运. 因此，本项目一般工业固体废物和危险废物全部妥善处置，不外排，不会对周围环境产生影响。 （2）固体废物环境管理要求 1）一般固废管理要求 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）中相关要求，本评价要求建设单位采取以下控制措施防止固体废物产生二次污染： ① 固体废物应分类收集、贮存及运输，以利于后续的处理处置； ② 工业固体废物应分别收集； ③ 固体废物的收集、贮存和运输过程中，应遵守国家有关环境保护和环境卫生管理的规定，采取防遗撒、防渗漏等防止环境污染的措施，不应擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物； ④ 贮存场应采取防止粉尘污染的措施，采取设置罩棚、地面防渗等措施达到防雨、防渗漏的要求。 ⑤项目固废处置时，尽可能采用减量化、资源化利用措施。各固废在外运处置前，在厂内安全暂存，确保固废不产生二次污染。 2）危险废物管理要求 根据《国家危险废物名录》（2021年版）、《危险废物鉴别标准 通则》(GB5085.7-2019)及《危险废物鉴别技术规范》(HJ298-2019)，本项目产生的废活性炭、废催化剂、废胶桶均为危险废物，集中收集后暂存于危废间内，定期由有危废资质单位处置，本项目建设10m2的危废间，定期交由有危废资质单位处置。 表4-11 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 生产工序及装置; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 3.6t/3a; 废气治理设施; 1次/3a; T; 暂存于危废暂存间，交危废处理单位处置. 2; 废催化剂; HW49; /; 0.03t/3a; 1次/3a; /. 3; 废胶桶; HW50; 900-041-49; 0.02t/a; 生产过程; 1次/a; T/In. 表4-12 危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 贮存场; 危险废弃物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 储存方式; 贮存能力（t/a）; 贮存 周期. 1; 危废间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 厂区内; 10m2; 袋装; 20; 1次/3a. 废催化剂; /; /; 袋装. 废胶桶; HW50; 900-041-49; /; 1次/a. ①危险废物收集要求 危险废物使用的收集容器符合以下要求：使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 ②危险废物暂存间要求 危险废物暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关要求，如下： a.危废暂存间不宜受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响，危险废物储间为永久性砖混建筑，符合防风、防雨、防晒的要求。 b.地面及裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。不相容的危险废物必须分区放置，并进行隔断。 c.室内地面采取整体防渗措施，防渗层为至少1m厚黏土层，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤1×10-10cm/s。 d.危险废物暂存间应密闭，设置围堰，四面墙体均按照要求至少在1.2m高度处以下进行防渗处理。 e.危险废物暂存间按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）》（GB15562.2-1995）中 4.1危险废物图形符号类型，4.2标志的形状及颜色设置警示标志，按第5条相关要求进行标志牌的使用与维护，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）标签。 f.危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物管理台账，须记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。由专人进行管理，做到双人双锁。 ③危险废物包装、贮存管理要求 危险废物已采用专用容器分开储存，在危废暂存间暂存，危废暂存间能够容纳本项目产生的危险废物。建设单位制定完善的保障制度，危险废物由专人进行管理，设立危险废物标志、危险废物情况的记录等。 ④危险废物外运管理要求 危险废物运输时由建设单位填写危险废物转移联单，报当地环保部门备案，运输时采用符合国家标准的专用容器和运输车辆。按照《危险废物转移环境管理办法》（环办便函〔2020〕364号）和《河北省固体废物动态信息管理系统》的规定执行综上，本项目固体废物得到合理处置，不会对周边环境造成不良影响。 5、地下水、土壤环境影响分析 （1）污染源及污染途径 本项目废水主要为职工生活污水，盥洗废水由于产生量小，水质简单，用于厂区泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕定期清掏，用作农肥，不外排。 因此，本项目正常工况下不存在土壤、地下水环境污染途径。 （2）防控措施 但为了确保本项目不对地下水、土壤造成影响，提出如下防渗措施： 表4-13 项目分区防渗技术要求一览表 类别; 厂内分区; 防渗等级. 重点防渗区; 危废间; 地面先用三合土铺底，再用水泥硬化（防渗水池底部用8～10cm 的水泥浇底），然后涂防渗环氧地坪漆，以达到防腐防渗漏的目的，其渗透系数小于10-10cm/s。. 一般防渗区; 生产车间、办公室; 地面先用三合土铺底，再用水泥硬化（防渗水池底部用8～10cm的水泥浇底），其渗透系数小于10-7cm/s. 采取上述措施后，可有效防止污染物地下水和土壤的污染，不会对周围水环境和土壤环境产生明显影响。 6、生态环境影响分析 本项目位于石家庄市无极县北苏镇寺下村X006乡道与果王线交口西行200米路南，在现有厂房内进行建设，所在地无珍稀物种以及自然保护区等环境敏感区，不会影响生物多样性。 综上可知，本项目不会对区域的生态环境造成明显影响。 7、环境风险分析 （1）风险识别 ①物质风险识别 项目环境风险评价物质风险识别范围包括：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HT/T169-2018）附录 A.1，对其按有毒有害、易燃易爆物质逐个分类识别判定。 a、物质危险性识别依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录A中物质危险性判定标准，本项目风险物质主要为废活性炭、废胶桶、废催化剂，收集后暂存于危废间内，定期由有危废资质单位处置。 b、风险类型识别 表 4-14 建设项目风险识别表 风险单元; 风险源; 风险物质; 环境风险类型; 触发因素; 可能环境影响 途径. 储存; 危废间; 废活性炭、废催化剂、废胶桶; 泄露、易燃; 危废间防渗层破损、遇明火、高温易燃; 泄漏污染土壤、地下水，火灾污染大气环境. d风险环境影响途径 项目废活性炭、废催化剂在贮存和运输过程中泄露、遗撒；废胶桶遇明火发生火灾，对周围的土壤、地下水造成污染，间接引起对周围人群健康的危害。 （2）环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录 C 规定，危险物质数量与临界量比值（Q）如下： 表 4-15 建设项目风险源调查概况一览表 序号; 危险物质; CAS号; 存在量(t); 临界量(t); qi/Qi; 是否属于重大危险源. 1; 废活性炭; /; 3.6; 50; 0.072; 否. 2; 废催化剂; /; 0.03; /; /. 3; 废胶桶; /; 0.02; /; /. 合计; 0.072; /. - 本项目危险物质数量与临界量之比Q=0.072<1，则本项目环境风险潜势为I，由上表可知，本项目需简单分析即可。 针对本项目生产特点，本环评要求如下： ①选址、总图布置和建筑安全防范措施总图布置方面，在满足工程要求的基础上，设计上注重生产安全，满足防火、防爆要求。根据原料储存区原料火灾危险等级及毒物危害程度分级进行分类、分区布置。整个厂区合理划分管理区、工艺生产区、及储运设施区，各区按其危害程度采取相应的安全防范措施进行管理。在建筑物设计中严格按照《建筑设计防火规范》等规定，并按照《建筑灭火器配置设计规范》等要求配置相应的消防器材。 ②设计中采取的防范措施 设计所选原材料、设备必须符合工艺及防火、防爆要求，应选用有资质生产厂家生产的合格产品；产品所使用的包装物和容器必须为取得定点证书的专业企业定点生产的产品。 ③消防及火灾报警系统 消防设计本着“预防为主，防消结合”的原则，在设计中根据各单元火灾危险性特点，从预防火灾发生，防止火灾蔓延和消防三方面采取措施，严格遵守现行的国家有关标准规范，保证生产过程防火安全。对相关单元设置消防水管道、消火栓、小型灭火设备等消防设施。 ④电气、电讯安全防范措施 购买的电气设备必须是具有国家安全认证标志的产品。生产装置、原料储存区的电气、仪表设备选型根据介质、防爆等级要求选择防爆电气设备。在电气和电讯设计中，消防设施采用单独的回路供电，其配电线路采用非延燃性铠装电缆，明敷时置于配线桥架内或直接埋地敷设，当发生火灾切断生产、生活用电时，仍能保证消防用电。在火灾危险场所严格按照环境的危险类别或区域配置相应的电器设备和灯具，避免电气火花引起火灾。 ⑤事故应急处置措施 按照要求制定《突发环境事件应急预案》，一旦发生突发事故，应及时发出警报，立即启动《突发环境事件应急预案》，并在救援小组的领导下，紧急隔离危险物品，切断电源，疏散人群，抢救受害人员，同时启动灭火、消防设备。 采取以上措施后，可将环境风险降到最低，故本项目环境风险保护措施是可行的，不会对周围环境产生影响。 （4）环境风险评价结论 本项目涉及的风险物质为废活性炭、废胶桶、废催化剂，风险源为危废间，风险源存在发生泄漏、火灾等事故的风险。项目应严格按照相关规范进行危险物质的储存和转运，加强风险防范管理，建立风险事故应急对策及预案，将风险发生概率及其产生的破坏降到最低程度。企业在采取完善的应急措施的前提下，可有效降低环境风险。综上所述，本项目环境风险是可接受的。 表4-16 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 河北蓝杉新材料有限公司新建年产120万平方米塑料板项目. 建设地点; 石家庄市无极县北苏镇寺下村X006乡道与果王线交口西行200米路南. 地理坐标; 经度; 114°48′32.470″; 纬度; 38°12′45.025″. 主要危险物质及分布; 废活性炭、废胶桶、废催化剂暂存于危废暂存间. 环境影响途径及危害后果; 废活性炭、废催化剂在贮存和运输过程中泄露、遗撒；废胶桶遇明火发生火灾，对周围的土壤、地下水造成污染，间接引起对周围人群健康的危害。. 风险防范措施要求; ①本项目风险废物主要为危险废物（废活性炭、废胶桶、废催化剂），设立危险废物暂存间应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。危险废物暂存间地面进行了防渗处理，危险废物分区存放，门口设置门槛。按相关规定设置了警示标志，由专人进行管理，建立台账登记危险废物处置记录，并且严格执行危险废物转移五联单管理制度，定期外运，全部交由资质单位处置。 ②应高度重视安全生产工作，严格执行各项安全生产规章制度，加强对危险岗位的巡检力度，及时消除事故隐患，安全工作由专人负责。 ③上岗操作人员按照规定进行培训，掌握本岗位各种工况下的操作规程。 ④泄漏等事故发生时，有关负责人应有计划的对漏洒物料进行处理，防止事态蔓延扩大。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中重点关注的危险物质，本项目涉及的危险物质主要为危险废物（废活性炭、废胶桶、废催化剂），项目环境风险潜势为I，评价等级为“简单分析”。本评价主要从评价依据、风险分析、风险防范措施及应急要求、分析结论方面进行简单分析。. 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射环境影响。 9、环境管理与环境监测计划 1）排污许可管理分析 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》的规定，本企业应严格按照相关要求申请排污许可证。建设单位应在项目发生实际排污行为之前，按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 2）环境管理制度 公司设置专职环保技术管理员，负责全厂的环保工作。环保机构的主要职责如下： （1）依据国家颁布的环境质量标准、污染物排放标准及地方环保主管部门的要求，制定全厂的监测计划和工作方案，建立健全环境监测站的各项规章制度； （2）按有关规定及时完成全厂常规监测任务，汇总监测数据，建立污染源档案，并将监测结果及时报上级主管部门； （3）定期分析监测结果及发展趋势，以防污染事故的发生，如发现异常情况及时反馈到有关部门，以便采取措施； （4）加强环保监测人员的技术培训，熟练掌握监测技术，以确保数据的准确性； （5）参加本厂环保治理工程的竣工验收、污染事故的调查及监测分析工作； （6）按规定要求，编制污染监测及环境指标考核报表。 3）污染源监控措施 （1）废气 保证排气筒高度达到标准要求，并在环保技术人员指导下设定废气的采样位置，按标准设置采样口，并在排气筒上设环境保护图形牌等。 固定源废气监测技术规范关于采样口的具体要求： A采样位置 ①采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所。 ②采样位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处。采样断面的气流速度最好在5m/s以上。 ③测试现场空间位置有限，很难满足上述要求时，可选择比较适宜的管段采样，但采样断面与弯头等的距离至少是排气筒直径的1.5倍。 ④对于气态污染物，由于混合比较均匀，其采样位置可不受上述规定限制，但应避开涡流区。如果同时测定排气流量，采样位置仍按②选取。 ⑤必要时应设置采样平台，采样平台应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板，采样平台的承重应不小于200kg/m2，采样孔距平台面约为1.2m～1.3m。 B采样口要求 ①在选定的测定位置上开设采样孔，采样孔的内径应不小于80mm，采样孔管长应不大于50mm。不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭。当采样孔仅用于采集气态污染物时，其内径应不小于40mm。 （2）固废 项目按照相关要求采取防渗措施，危废设置专门暂存装置，按环保管理部门要求设立标志牌。 4）环保标识的设置 （1）排放口标志牌 表 4-17 排放口标识牌示例 排放口名称; 编号示例; 图形标志; 备注. 废气; DA-XXX; ①图形颜色：底为绿色，图案、边框和文字为白色。 ②辅助标志内容：1）排放口标志名称；2）单位名称；3）编号；4）污染物种类；5）国家环境保护部监制。 ③标志牌尺寸：480×300mm。 ④标志牌材料：标志牌采用1.5—2mm冷轧钢板；表面采用反光贴膜。. 噪声源; ZS-XX. 固废堆放场所; GF-XX. （2）危废间建设要求 由于本项目生产过程中会产生危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定要求，危废间及危险废物储存容器上需要张贴标签，具体要求如下： 表4-18 危废间及储存容器标签示例 场合; 样式; 要求. 室外 （粘贴于门上）; 按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）设置标识标志. 粘贴于室内或危险废物储存容器. 室外 （粘贴于门上）. （3）台账管理制度： ①台账录入要及时、准确、清晰，便于查看。 ②台账要专人录入，数据、信息、记录内容要真实，与实际相符。 ③台账要设专人管理，定点存放。无关人员不得随意移动、查看。 ④重要台账必须纸版与电子版两种形式保存。 ⑤业务部定期对台账数据进行审核，定期检查台账录入内容，确保台账数据的准确性、及时性和完整性。 ⑥安全台账应与其他台账分开放置，由专职安全员亲自管理。 ⑦所有台账盒签必须统一打印，名称清楚、完整。 项目产生的固体废物得到了合理处置或综合利用，不会对周围环境产生影响。 5）环保措施管理要求 （1）超标报警装置 根据《河北省环保厅关于加强重点工业源挥发性有机物排放在线监控工作的通知(冀环办字函〔2017〕544号)》要求，本项目有机废气最大排放速率小于2.5kg/h，废气量小于60000m3/h，因此在本项目有机废气排气筒出口设置超标报警传感装置，并接入环保部门的系统平台，实现数据联网和集中监控。 （2）分表计电 整个厂区实行分表计电。 （3）采样平台要求 采样平台为检测人员采样设置，应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积应不小于1.5m2（建议2×1.5m2以上），并设有1.2m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板，采样平台的承重应不小于200kg/m2，采样平台面距采样孔约为1.2-1.3m。采样平台易于人员到达，应建设监测安全通道。当采样平台设置高于地面时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯，切勿设置猪笼梯等不安全通道。 . |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 上料混料废气/DA001 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器（TA001）+15m高排气筒（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求 |  |
|  | 挤出成型、涂胶覆膜废气/DA002 | 非甲烷总烃 | 集气罩+活性炭吸附脱附催化燃烧装置（TA002）+15m排气筒（DA002） | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准要求 |  |
|  |  | 氯化氢、氯乙烯 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求 |  |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求 |  |
|  | 厂界 | 臭气浓度 | 车间密闭 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准 |  |
|  |  | 颗粒物、氯化氢、氯乙烯 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放要求 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2标准及表3生产车间边界浓度限值 |  |
|  | 厂内 |  |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值附录A |  |
| 地表水环境 | 循环冷却水 | / | 循环使用，不外排 |  |  |
|  | 生活废水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 盥洗废水用于厂区泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排 |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，采取基础减振，厂房隔声、风机加装消声器等降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |  |
| 固体废物 | 一般固废：废包装袋、PVC膜下脚料、废滤袋、不合格品收集后外售。除尘灰回用于生产。 |  |  |  | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 危险废物：废活性炭、废催化剂、废胶桶属于危险废物，收集后暂存于危废间，定期交由有危废资质单位处置。 |  |  |  | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
|  | 职工生活垃圾由环卫部门清运。 |  |  |  | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1）危废间为重点防渗区，地面先用三合土铺底，再用水泥硬化（防渗水池底部用8～10cm的水泥浇底），然后涂防渗环氧地坪漆，以达到防腐防渗漏的目的，其渗透系数小于10-10cm/s； 2）生产车间、办公室地面为一般防渗区，地面先用三合土铺底，再用水泥硬化（防渗水池底部用8～10cm的水泥浇底），其渗透系数小于10-7cm/s。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①选址、总图布置和建筑安全防范措施总图布置方面，在满足工程要求的基础上，设计上注重生产安全，满足防火、防爆要求。根据原料储存区原料火灾危险等级及毒物危害程度分级进行分类、分区布置。整个厂区合理划分管理区、工艺生产区、及储运设施区，各区按其危害程度采取相应的安全防范措施进行管理。在建筑物设计中严格按照《建筑设计防火规范》等规定，并按照《建筑灭火器配置设计规范》等要求配置相应的消防器材。 ②设计中采取的防范措施 设计所选原材料、设备必须符合工艺及防火、防爆要求，应选用有资质生产厂家生产的合格产品；产品所使用的包装物和容器必须为取得定点证书的专业企业定点生产的产品。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ③消防及火灾报警系统 消防设计本着“预防为主，防消结合”的原则，在设计中根据各单元火灾危险性特点，从预防火灾发生，防止火灾蔓延和消防三方面采取措施，严格遵守现行的国家有关标准规范，保证生产过程防火安全。对相关单元设置消防水管道、消火栓、小型灭火设备等消防设施。 ④电气、电讯安全防范措施 购买的电气设备必须是具有国家安全认证标志的产品。生产装置、原料储存区的电气、仪表设备选型根据介质、防爆等级要求选择防爆电气设备。在电气和电讯设计中，消防设施采用单独的回路供电，其配电线路采用非延燃性铠装电缆，明敷时置于配线桥架内或直接埋地敷设，当发生火灾切断生产、生活用电时，仍能保证消防用电。 在火灾危险场所严格按照环境的危险类别或区域配置相应的电器设备和灯具，避免电气火花引起火灾。 ⑤事故应急处置措施 按照要求制定《突发环境事件应急预案》，一旦发生突发事故，应及时发出警报，立即启动《突发环境事件应急预案》，并在救援小组的领导下，紧急隔离危险物品，切断电源，疏散人群，抢救受害人员，同时启动灭火、消防设备。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、台账管理要求 ①台账录入要及时、准确、清晰，便于查看；②台账要专人录入，数据、信息、记录内容要真实，与实际相符；③台账要设专人管理，定点存放。无关人员不得随意移动、查看；④重要台账必须纸版与电子版两种形式保存；⑤业务部定期对台账数据进行审核，定期检查台账录入内容，确保台账数据的准确性、及时性和完整性；⑥安全台账应与其他台账分开放置，由专职安全员亲自管理；⑦有台账盒签必须统一打印，名称清楚、完整。 2、废气排放口标志牌： ①图形颜色：底为绿色，图案、边框和文字为白色。②辅助标志内容：1）排放口标志名称；2）单位名称；3）编号；4）污染物种类；5）国家环境保护部监制。③标志牌尺寸：480×300mm；④标志牌材料：标志牌采用1.5—2mm冷轧钢板；表面采用反光贴膜。 危废间建设要求：①大门上警告标志：形状：等边三角形，边长40cm；颜色：背景为黄色，图形为黑色；②室内悬挂的危险废物标签：尺寸：40×40cm；底色：醒目的橘黄色；字体：黑体字；字体颜色：黑色。 3、其他要求 设置危险危废管理台账，记录危险废物的名称、来源、数量、入库日期、存放库位、危废出库日期及接受单位名称。 本项目厂区实行分表计电，有机废气排气筒安装超标报警装置。 采样平台面积应不小于1.5m2（建议2×1.5m2以上），并设有1.2m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板，采样平台面距采样孔约为1.2-1.3m。采样平台易于人员到达，应建设监测安全通道。当采样平台设置高于地面时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯。 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合国家和地方的产业政策要求，项目选址符合当地规划要求，项目选址可行，在严格采取本次环评提出的各项环保措施后，各污染物均达标排放，不会对项目周围环境产生明显影响，环保措施可行。从环境保护的角度分析，本项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.409 | / | 0.409 | +0.409 |
|  | 氯化氢 | / | / | / | 0.041 | / | 0.041 | +0.041 |
|  | 氯乙烯 | / | / | / | 0.0002 | / | 0.0002 | +0.0002 |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.033 | / | 0.033 | +0.033 |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 | / | / | / | 1.0 | / | 1.0 | +1.0 |
|  | 不合格品 | / | / | / | 7.6 | / | 7.6 | +7.6 |
|  | 除尘灰 | / | / | / | 32.583 | / | 32.583 | +32.583 |
|  | PVC膜下脚料 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 废滤袋 | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 3.6t/3a | / | 3.6t/3a | +3.6t/3a |
|  | 废催化剂 | / | / | / | 0.03t/3a | / | 0.03t/3a | +0.03t/3a |
|  | 废胶桶 | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |
| 职工生活 | 生活垃圾 | / | / | / | 3.0 | / | 3.0 | +3.0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①，单位t/a